// ---------------- PIN SETUP ----------------

// ---------------- PIN SETUP ----------------

int leftG = 11;

int leftY = 12;

int leftR = 13;

int rightG = 5;

int rightY = 6;

int rightR = 7;

int pedG = 9;

int pedR = 10;

int buttonPin = 2;

// ---------------- SETUP ----------------

void setup() {

pinMode(leftG, OUTPUT);

pinMode(leftY, OUTPUT);

pinMode(leftR, OUTPUT);

pinMode(rightG, OUTPUT);

pinMode(rightY, OUTPUT);

pinMode(rightR, OUTPUT);

pinMode(pedG, OUTPUT);

pinMode(pedR, OUTPUT);

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

Serial.begin(9600);

// Start with traffic green, pedestrians red

setLeftG();

setRightG();

setPedR();

}

// ---------------- MAIN LOOP ----------------

void loop() {

// Wait for button press

if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {

Serial.println("Pedestrian button pressed");

pedestrianCycle();

}

// Otherwise do nothing — keep cars green

}

// ---------------- PEDESTRIAN CYCLE ----------------

void pedestrianCycle() {

// Cars to yellow

setLeftY();

setRightY();

delay(2000);

// Cars to red

setLeftR();

setRightR();

delay(1000);

// Pedestrian green

setPedG();

delay(4000);

// Flashing pedestrian green

for (int i = 0; i < 4; i++) {

digitalWrite(pedG, LOW);

delay(300);

digitalWrite(pedG, HIGH);

delay(300);

}

// Pedestrian red

setPedR();

delay(1000);

// Cars red + yellow

setLeftRY();

setRightRY();

delay(2000);

// Cars green again

setLeftG();

setRightG();

}

// ---------------- LIGHT CONTROL FUNCTIONS ----------------

void setLeftG(){ digitalWrite(leftG, HIGH); digitalWrite(leftY, LOW); digitalWrite(leftR, LOW); }

void setLeftY(){ digitalWrite(leftG, LOW); digitalWrite(leftY, HIGH); digitalWrite(leftR, LOW); }

void setLeftR(){ digitalWrite(leftG, LOW); digitalWrite(leftY, LOW); digitalWrite(leftR, HIGH); }

void setLeftRY(){ digitalWrite(leftG, LOW); digitalWrite(leftY, HIGH); digitalWrite(leftR, HIGH); }

void setRightG(){ digitalWrite(rightG, HIGH); digitalWrite(rightY, LOW); digitalWrite(rightR, LOW); }

void setRightY(){ digitalWrite(rightG, LOW); digitalWrite(rightY, HIGH); digitalWrite(rightR, LOW); }

void setRightR(){ digitalWrite(rightG, LOW); digitalWrite(rightY, LOW); digitalWrite(rightR, HIGH); }

void setRightRY(){ digitalWrite(rightG, LOW); digitalWrite(rightY, HIGH); digitalWrite(rightR, HIGH); }

void setPedG(){ digitalWrite(pedG, HIGH); digitalWrite(pedR, LOW); }

void setPedR(){ digitalWrite(pedG, LOW); digitalWrite(pedR, HIGH); }